易享课堂安装部署手册

2019年8月

修改记录

| 版本号 | 修改人 | 修改日期 | 主要更改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 李源 | 2019/6/27 | 完成授课端网络摄像头配置说明 |
| v2.0 - v2.4 | 赵飞 | 2019/8/9 | 1）调整为4步法部署方案 2）增加方案介绍、物料准备、常见问题； |
| v2.5 | 冯大伟 | 2019/8/12 | 补充常见问题 |
| v2.6 | 赵飞 | 2019/8/13 | 优化静态IP配置、文档结构，补充常见问题 |
| v2.7 | 冯大伟 | 2019/8/13 | - 更新《安装结构示意图》，一体机音频输出3.5接口到95主机RCA接口 - 更新《物料表》3.5转莲花头音频线*1，教学一体机输出到ME95主机RCA输入 |
| V2.8 | 冯大伟 | 2019/8/23 | 1）增加不导播排查办法 2) 解释说明听课端一体机与抬头屏的显示内容 3）95主机升级后灰屏的解决办法 |

#### 目  录

一、	易享课堂方案介绍	1

二、	安装部署准备	2

2.1	硬件物料清单	2

2.2	软件及工具	4

三、	安装结构示意图	6

四、	整体环境物理连线图	7

五、	安装部署流程	9

5.1	搭建ME95单机工作环境	9

5.1.1	视频输出连接抬头屏	9

5.1.2	升级ME95软件	9

5.1.3	ME95配置静态IP	10

5.1.4	ME95修改设置属性	11

5.1.5	音频输出连接	12

5.1.6	音频输入连接	13

5.1.7	初步测试	15

5.2	配置摄像头网络信息	15

5.2.1	完成准备工作	15

5.2.2	摄像头配置静态IP	16

5.3	配对“易享课堂”和ME95终端，设置视频参数	18

5.3.1	完成准备工作	18

5.3.2	配置一体机静态IP	18

5.3.3	运行易享课堂控制软件，配对后添加网络摄像头	22

5.3.4	连接“ME95+教学一体机”的音视频接口	25

5.3.5	配置输出设备别名	29

5.3.6	摄像头、桌面功能验证	29

六、	摄像头配置跟踪	31

6.1	教师端摄像头配置	31

6.1.1	连接设备	31

6.1.2	全景镜头校准	31

6.1.3	设置预制位	32

6.1.4	跟踪/屏蔽区域设置	32

6.1.5	全景位设置	33

6.1.6	讲台位设置	33

6.1.7	参数设置	34

6.1.8	高级参数设置	35

6.1.9	保存启动配置	35

6.2	学生摄像头配置	36

6.2.1	连接设备	36

6.2.2	全景镜头校准	36

6.2.3	设置预置位	37

6.2.4	摄像机画面范围设置	38

6.2.5	基础参数设置	38

6.2.6	高级参数设置	38

6.2.7	保存启用配置	39

6.3	导播属性配置	39

6.3.1	导播属性配置	39

6.3.2	呼叫测试	40

七、	附录：常见问题	41

7.1	如何查看ME95主机IP地址	41

7.2	如何上传日志？	41

7.3	如何查看当前版本及检查更新版本？	41

7.4	本地视频没有画面怎么办？	42

7.5	摄像头不跟踪，如何处理？	42

7.6	桌面分享失败怎么办？	42

7.7 易享课堂助手无法与主机配对怎么办？	45

7.8易享课堂助手无法登录小鱼账号怎么办？	45

7.9教师机与学生机不自动切换怎么办？	45

7.10 易享课堂助手中自主上课不显示怎么办？	46

7.11摄像机工具搜索不到摄像机IP地址怎么办？	49

7.12抬头屏教师画面显示一体机花屏闪烁怎么办？	51

7.13听课端教学一体机与抬头屏显示内容的关系………………………………….51

7.14ME95主机升级教育版本后灰屏的解决办法………………………………..52

易享课堂方案介绍

小鱼易连易享课堂，是针对体制内1+N互动课堂的解决方案。1+N互动课堂是指：公立校的1个名校老师在给本地学生上课的同时，通过音视频技术，将课堂内容推送到远端的N所教学资源薄弱学校。听课端的学生可以和主讲端的学生一样提问、回答、展示作业，进行完全的课堂学习的方案。

整体方案主要包括以下几部分：

- 易享课堂互动终端及辅助设备

  - 互动终端： 进行音视频编解码处理、传输、控制的互动主机；

  - 教师/学生摄像机：高清视频采集设备，支持多路视频输出、自动跟踪；

  - 麦克风/音响： 声音的采集及输出设备；

  - 抬头屏电视： 主讲老师查看远端学生画面的电视机；

  - 讲台触控一体机： 主讲老师播放课件、安装互动课堂控制软件；听课学生观看主讲老师画面的Windows触控一体机。

- “易享课堂”控制软件

安装在Windows触控一体机上。方便老师控制互动终端进行自主上课、一键邀请听课端、查看课程表、录课、互动导播、视频文件管理等操作的软件。

安装部署准备

硬件物料清单

| 序号 | 物品名称 | 图片 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ME95 一台 |  |
| 2 | 视频采集设备：云台或枪机摄像头（NC801/802/401/402） 通过网络与ME95互动终端连接，提供教师跟踪画面、教台全画面以及学生发言特写画面 |  |
| 3 | 音频采集设备：全向麦克风，或头戴麦，或指向性吊麦（根据项目选择） |  |
| 4 | 教学触控一体机（教室自备， Windows7及以上版本系统， IE11及以上版本浏览器） |  |
| 5 | 抬头屏电视（教室自备） |  |
| 6 | 功放、音响系统（根据项目选择） |  |
| 7 | 摄像头安装支架*2（摄像头自带），教师端、学生端各1 |  |
| 8 | 网络接口： 4个固定IP地址（必须在同一网段），摄像头*2、ME95主机*1、教学一体机*1，主机网络可访问互联网 |  |
| 9 | 路由器或交换机（根据环境选择） |  |
| 10 | 电源接口：摄像头*2（如路由器支持POE供电可忽略）、主机*1、教学一体机*1、电视*1 |  |
| 11 | 网线、水晶头 |  |
| 12 | HDMI线缆： 教学一体机到ME95主机 *（教学一体机数量 +1）； 抬头屏到 ME95主机 *1 |  |
| 13 | 3.5转莲花头音频线*1，教学一体机输出到ME95主机RCA输入 |  |
| 14 | 高清扫描仪 （项目自备，可选） |  |
| 15 | 其他部署工具 | 电源线、电源插板、电动工具、膨胀螺丝、电工胶布、扎带、标签等，依据现场情况调整。 |

软件及工具

| 序号 | 软件或工具 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 易享课堂（互动课堂控制系统软件） XYLinkAssistant | 2.25.0.12714及以上版本，下载地址：https://www.xylink.com/edu/download |
| 2 | 摄像头配置软件，Tracking Config Tools | V2.2.8及以上版本，从部署经理获取或下载：https://www.xylink.com/edu/download |
| 3 | ME95系统软件 | 2.25.0.12415及以上版本， 通过ME95主机的“设置 – 关于 – 软件版本”可查看版本信息；“设置 – 关于 – 检查更新”可触发升级。 |
| 4 | 教学一体机及IE版本 | Windows 7以上系统，浏览器IE11以上。 升级到IE11的方法： https://jingyan.baidu.com/article/59a015e39d4402f794886522.html |
| 5 | 调试工具： 1) PC笔记本（Windows10以上）； 2) U盘 | 安装摄像头配置软件，或排除桌面HDMI异常使用 |

安装结构示意图

以下描述了互动教学设备的安装示意图，各组施工人员根据教室现场情况参考部署。

安装注意事项：

- 面向学生的视频采集设备安装在黑板正上方，确保能够采集到班级所有学生画面，清楚辨识学生面容轮廓。

- 面对讲台的视频采集设备需要安装在教室的中轴线上，确保完整采集黑板及讲台画面清晰可辨识。

- 为了保证成功跟踪，要使机器在5-30度的下倾角范围内，20-25度效果最佳。

- 所有设备安装位置，不能影响教室内师生正常走动。如位置明细影响教室内师生走动，需要确保设备功能不受损。

- 线槽的安装，接口应平整，接缝处紧密平直。线槽的所有拐弯应相互连接或跨接，使之成为连续导体，并做好整体接地。

- 安全性要求，整套设备的安装必须做到安全、牢固，设备安装中遇到空心墙体或现代工程泡沫必须加固处理，保证所有安装设备能牢固挂稳，不易脱落。

整体环境物理连线图

设备说明：

- 教学一体机（交互平板）：展示PPT课件， 安装“易享课堂”软件的Windows一体机。ME95高清教学终端视频输出接口与教学一体机（交互平板）视频输入接口连接。ME95高清教学终端输入接口与教学一体机（交互平板）桌面输入接口连接。

- 摄像机：通过网络与ME95高清教学教学终端连接，用于提供教师跟踪画面、教台全画面以及学生发言特写画面。

- 麦克风：连接教室音频系统，用于采集授课老师和学生的声音

- 教师抬头屏（TV）：用于显示听课端课堂画面

- 高拍仪(可选)：与ME95高清教学终端视频输入接口连接，展示学生作业、实物等资料。

ME95背板接口说明图

安装部署流程

搭建ME95单机工作环境

目标： 搭建 “ME95+抬头屏+麦克风+音箱+网络”, 可升级、初步设置、进行呼叫的最小环境。（无摄像头视频输出）

视频输出连接抬头屏

- ME95连接电源、网线；

- ME95的HDMI 1、2、3口分别为主屏输出口、副屏输出口、第3屏输出口；

- 连接“ME95的HDMI 3输出口 + 抬头屏电视HDMI输入口”；

- ME95终端、抬头屏电视分别插电开机，使用电视遥控器切换“信号源”到对应的HDMI，确保可看到ME95的画面；

升级ME95软件

ME95开机，通过遥控器操作ME95， 选择“设置 – 关于 – 软件版本”，查看当前版本是否为2.25.0.12415及以上版本。（若ME95设备未升级到2.25.0.12415及以上版本，请联系小鱼易连客服288288）

并通过“设置 – 关于 – 检查更新”触发版本检查，确认是否有新版本发布。当有新版本时，先升级重启。（“检查更新”需要下翻菜单项显示）

ME95配置静态IP

（实际部署实施，为了避免设备重启后IP地址变化，导致功能失效，一定要配置静态IP。 如果只是临时演示，可以不配置静态IP）

通过ME95的“设置 – 网络 – 有线网络”，修改连接方式为“手动连接”，并配置预分配的IP地址。

ME95修改设置属性

- 通话属性配置

确认 “关于 - 设置 – 通话设置” 为以下设置：

1）“显示麦克风音量提示”修改为“打开”；

2）“只显示主会场”修改为“打开”。

音频输出连接

- 当教室使用音响设备时，通过ME95的RCA音频输出口连接到音响；

- 当教师使用电视播放声音时，复用HDMI连线。ME95的“设置– 音频-音频输出”选择对应的设备，如果使用音箱设备则选择音箱对应的音频接口；如果通过HDMI连接电视播放声音，则选择对应的电视。注意：避免使用教学一体机播放声音：由于主讲端在上课过程中，教学一体机工作在PC模式下，无法播放ME95的音视频。

- 音频输出设备配置好后，通过“设置 – 音频 – 音频测试 – 扬声器测试”，判断选择的设备是否能正常工作。

音频输入连接

- 麦克风通过XLR（卡农口）直接连接ME95互动主机。若使用音频处理器或其他音频设备，请根据现场情况，调整接口。

- 音频输入配置，通过ME95的遥控器打开“设置 – 音频 –音频输入”，选择输入设备，默认应该为“麦克风输入（XLR）”。 如采用其他音频处理器，请根据实际情况选择，通过说话，观察音频指示条判断选择是否正确。

- 通过“音频输入 - 高级设置 – 音乐模式 - 打开”，打开音乐模式开关。

初步测试

在完成以上配置后，通过“上课”输入云会议号或288288，进行呼叫测试。确认除没有本地视频外，其他功能正常。

配置摄像头网络信息

目标： 完成摄像头的物理连线，静态IP配置。

完成准备工作

调试PC电脑，安装跟踪配置工具（Tracking Config Tools，  V2.2.8及以上版本，从部署经理获取或下载：https://www.xylink.com/edu/download）， 教师摄像头连接至路由器，电脑也连到同一路由器，以保证电脑和摄像头在同一网段。 （先配置教师摄像机，后续使用相同方法配置学生摄像机）

在电脑行安装运行跟踪配置功能Tracking Config Tools.exe

摄像头配置静态IP

（实际部署实施，为了避免设备重启后IP地址变化，导致功能失效，一定要配置静态IP。 如果只是临时演示，可以不配置静态IP）

在电脑上安装运行跟踪配置功能Tracking Config Tools.exe，通过软件“升级 – 搜索”查找同一局域网的摄像头。在只连接教师摄像头的情况下，应该只能搜索到一个摄像头。把摄像头IP地址记录下来，后续配置使用。（注：电脑与网络摄像头需在同一局域网内）：

通过摄像机专用跟踪配置工具，点击“教师端”标签页，检测摄像头是否正确。

以摄像头IP“172.17.115.40”为例进行说明， 特写机地址栏输入“172.17.115.40/3”；全景机地址栏输入“172.17.115.40”。点击“连接”。通过查看视频画面，确认搜索到的摄像头为当前配置教室的摄像头，然后“断开连接”。若摄像不对，则再次搜索，确认其他摄像头。

重新点击“升级”标签页，右键点击所确认的教师摄像头，弹出菜单，点击“配置”，自动切换到网络摄像头IP地址修改界面。配置方式修改为“手动”，点击“设置”保存。（若预先有IP规划，则使用预分配IP配置）

设置完成后，请将摄像头重启。

学生摄像头的网络，使用同样的方法进行配置。验证摄像头时，使用“学生”标签项。

配对“易享课堂”和ME95终端，设置视频参数

目标： 完成教学一体机的静态IP设置，安装“易享课堂”客户端后，配置视频输入参数。

完成准备工作

- 在教学一体机上安装“易享课堂”客户端（NemoAssistant，  2.25.0.12714及以上版本，下载地址： https://www.xylink.com/edu/download）

- 检查教学一体机的系统为Windows 7及以上，IE浏览器为IE11及以上。

  - 如何查看IE版本：https://jingyan.baidu.com/article/90895e0ff71a1b64ed6b0b7d.html；

  - 如何升级IE版本： https://jingyan.baidu.com/article/59a015e39d4402f794886522.html

配置一体机静态IP

（实际部署实施，为了避免设备重启后IP地址变化，导致功能失效，一定要配置静态IP。 如果只是临时演示，可以不配置静态IP）

指导说明：https://jingyan.baidu.com/article/f25ef254bfd7b3482d1b825e.html

- 打开控制面板，一般在电脑的菜单栏能找到，win8和win10可以使用快捷键（win键+X键）。

- 进入到网络和共享中心，点击更改适配器设置。

3） 这里显示的是电脑所有的网络，选择已连接的有线网络。

- 右击，点击“状态”选项。

5） 点击 “详细信息”，并记录下IPv4地址、IPv4子网掩码、IPv4默认网关以及IPv4 DNS服务器地址，后续配置使用。

如本实例网络为：

- IPv4 地址：172.17.115.41

- IPv4 子网掩码：255.255.255.0

- IPv4 默认网关：172.17.115.254

- IPv4 DNS 服务器：  219.141.136.10

219.141.140.10

5） 关闭网络连接页面，重新右键点击“本地连接”，点击属性选项。

6） 我们现在所使用的网络都是ipv4协议的网络，选择“Internet 协议版本 4 （TCP/IPv4）”，双击进去。

7）从“自动获取IP地址”修改为“使用下面的IP地址”。

按照前面记录的IPv4地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器进行配置。

运行易享课堂控制软件，配对后添加网络摄像头

- 在教学一体机安装启动“易享课堂”后，启动客户端软件。

- 使用遥控器操作ME95终端，通过“设置 – 网络”查看ME95主机IP地址，记录下来。

- 在“易享课堂”配对主界面，填入ME95主机IP，配对成功后。弹出登录。（提示：若配对失败，检查一体机网络是否正常连接外网，可打开百度网页验证。通过ping工具，检查到ME95的主机的网络是否连通。）

- 使用小鱼易连客户端账号，登录助手的主界面。

- 打开“设置”→“视频输入” →“配置终端网络摄像头” →“添加摄像头”，添加摄像头。

  - 显示名称：为摄像头的别名，方便识别管理。显示名称建议分别配置为“老师摄像头”、“学生摄像头”或 “后置摄像头”、“前置摄像头”。

  - rtsp地址：为摄像头的取流地址。以摄像头地址“172.17.115.40”为例，输入格式为“rtsp://172.17.115.40”

  - 根据前面记录的教师、学生摄像头IP地址，分别添加摄像头。

- 添加完摄像头后，返回上级界面。配置“老师”、“学生”的输入信号源，配置信息会同步给ME95互动终端。

  - 老师：拍摄老师画面的摄像头，选择前面配置的“后置摄像头“、”老师摄像头“，或其他拍摄教师的摄像头别名；

  - 学生：拍摄学生画面，选择“前置摄像头”、“学生摄像头”，或其他前面配置的拍摄学生的摄像头别名；

连接“ME95+教学一体机”的音视频接口

- 若互动课堂教室，只作为主讲端使用。需要再配置桌面分享的连线。

  - 教学一体机桌面的内容，通过教学一体机的 HDMI输出 连接到ME95互动主机的 HDMI输入。

注意： 在HDMI线连接后，若ME95的主界面变成了教学一体机大屏的内容，是因为自动触发了桌面分享，需要使用遥控器的返回键退出该状态。或终端重启或其他插拔HDMI线出现类似现象，同样使用遥控器处理。

  - 打开教学一体机的“控制面板 – 外观和个性化 – 显示 – 屏幕分辨率”，或右键点击桌面，选择“屏幕分辨率”。修改屏幕输出配置为“复制”。

  - 教学一体机课件的声音，通过 “一体机的音频lineOut”输出口，连接到ME95主机的LineIn”输入口，。

  - 若现场有高拍仪设备，通过USB口连接到ME95主机；

  - 物理连线完成后，通过“易享课堂”客户端的“设置”→“视频输入”配置“桌面”、“展台”信号源。

- 若互动课堂教室，只作为听课端使用。需要再实现视频HDMI输出到一体机大屏的连线。

  - 视频输出连接， ME95的HDMI 1输出连接显示课件教学一体机，若教室有2块教学一体机大屏， HDMI 2连接显示另外一个教学一体机。（注意： 在作为听课教室时，需要把教学一体机的信号源切换为连接ME95的“HDMI”信号源，显示小鱼ME95主机的画面，替换“PC内置电脑”画面）

- 若互动课堂教室，即作为主讲端使用，又作为听课端使用。需要同时连接上两步的HDMI输入、输出线，以及音频输入线。（注意： 若教室作为主讲教室使用，则需要通过“易享课堂”客户端的“设置 – 视频输出”，关闭课件教学一体机对应的HDMI视频输出。因为课件教学一体机工作在“PC内置电脑”模式下，无法看到ME95的输出视频。）

配置输出设备别名

根据ME95的HDMI输出口实际连接的设备，定义设备命名。建议按前面的连线规则，HDMI1修改为“教学一体机”， HDMI3修改为“抬头屏电视”。

注意：对于主讲端默认关闭“HDMI 1”输出，只打开“HDMI 3”。对于听课端，视频输出默认都打开。

摄像头、桌面功能验证

配置成功后，通过易享课堂的“上课 – 自主上课”选择授课端，输入云课堂号，发起呼叫。或直接使用“一键上课”发起呼叫。

测试内容：

1）通过控制盘的“手/自切换“功能，分别测试“老师”、“学生”，是否能够看到视频画面，切换是否成功；

2）通过控制盘的“手/自切换“功能，“桌面”、“展台”测试是否能够成功发起分享；

3）结束课堂，是否成功。

摄像头配置跟踪

教师端摄像头配置

连接设备

通过摄像机专用跟踪配置工具，点击教师端。特写机地址栏输入：教师端摄像头IP地址/3；全景机地址栏输入：教师端摄像头IP地址。点击【停止跟踪】，进入调试状态，如图。

全景镜头校准

勾选“显示校验十字”，特写机/全景机预览图像显示校验图标 ，通过云台上下左右控制，确保特写机图像中心点与全景机图像中心点重合，然后点击【校验】，可实现全景机镜头校准；点击【复位】，可返回当前校验位置。

设置预制位

设置全景位，设置讲台位，可用【↑】【↓】【←】【→】【拉近】【拉远】来调整特写镜头

位置；调用全景位，调用讲台位，验证全景位、讲台位是否有效，如图

跟踪/屏蔽区域设置

选【显示】，选择跟踪区域，鼠标左键点击要设置的跟踪区起点，按住鼠标左键拖拉，画矩形跟踪区域。

屏蔽跟踪区域内的大屏等干扰源，支持8个屏蔽区；勾选【显示】，选择屏蔽区域，鼠标左键点击要设置的屏蔽区域起点，按住鼠标左键拖拉，画矩形屏蔽区域，

全景位设置

全景位是指当教师不在跟踪区域时，教师端摄像头所采集画面。

在特写机配置界面，预置位号处，输入“0”，通过点击控制方向以及拉近、拉远，调整全景位位画面大小

讲台位设置

讲台位是指当教师在跟踪区域时，摄像头对教师的特写镜头画面大小。

在特写机配置界面，预置位号处，输入“1”，通过点击控制方向以及拉近、拉远，调整讲台位画面大小。

参数设置

跟踪灵敏度：设置触发教师跟踪的动作范围和跟踪响应速度，可选范围0~4，默认值为2；

跟踪画面大小：设置特写机跟踪画面的视角范围，设置范围：0.5~2.0，默认值1.0；

距讲台距离：教师摄像机距离讲台的水平距离，设置范围：3.0~20.0，默认值6米；

水平校准：可选范围：-200~+200（步），0.069°/步；负数向左校准，正数向右校准，默认：0；

垂直校准：可选范围：-200~+200（步），0.069°/步；负数向下校准，正数向上校准，默认：0；

高级参数设置

目标丢失动作：选择全景位

跟踪设置：选择开机跟踪、自动变焦以及跟踪时不对焦

保存启动配置

配置完成后，点击“应用”使所有配置保存生效，然后点击“开启跟踪”，教师端摄像头配置完成。

学生摄像头配置

连接设备

通过摄像机专用跟踪配置工具，点击学生端

特写机地址栏输入：学生端摄像头IP地址

全景机地址栏输入：学生端摄像头IP地址

全景镜头校准

勾选“显示校验十字”，特写机/全景机预览图像显示校验图标 ，通过云台上下左右控制，确保特写机图像中心点与全景机图像中心点重合，然后点击【校验】，可实现全景机镜头校准；点击【复位】，可返回当前校验位置

设置预置位

预置位0为全景位，预置位1为学生位，设置全景位，设置特写位，可用【↑】【↓】【←】【→】【拉近】【拉远】来调整特写镜头位置；调用全景位，调用学生位，验证全景位、是否有效，

摄像机画面范围设置

点击输入，根据学生端摄像头安装位置，输入相应参数，设置摄像头特写画面视觉范围。设置完成后点击“应用”保存设置。

基础参数设置

灵敏度：匹配不同的跟踪目标，中小学生使用3或4，高中生使用2，大学生使用0或1，默认值为2。

注：设置为0时，表示学生升高190cm，没增加1的设置值，表示学生身高降低10cm。

高级参数设置

云平台模式：选择抠图

跟踪设置：选择开启跟踪、全景开关、人脸检测

保存启用配置

配置完成后，点击“应用”使所有配置保存生效，然后点击“开启跟踪”，教师端摄像头配置完成。

导播属性配置

导播属性配置

导播端用于配置教师机、学生机、导播主机之间的通信参数，需填写导播主机IP和接收导播命令的端口号，教师机、学生机、板书机与导播主机之间的通讯命令等。

配置说明：

通讯协议：选择“UDP”；

指令格式：十六进制

选择“内部导播”

导播服务器配置： 地址配置为“安装易享课堂客户端的教学一体机的IP地址”；以172.17.115.41为例，填写如下。 端口配置为：6000。    注意：一定要把一体机配置为静态IP，否则自动导播可能失效。

呼叫测试

配置成功后，通过易享课堂的“上课 – 自主上课”选择授课端，发起云课堂呼叫。测试自动导播切换是否能够正常工作。

附录：常见问题

如何查看ME95主机IP地址

A:  通过ME95主机的“设置-网络”可查看对应的IP地址。

如何上传日志？

若“易享课堂”客户端与ME95已配对登录，可通过易享课堂客户端的“设置 – 反馈”上传日志。 该操作会同时触发易享课堂客户端和ME95终端上传日志。

若“易享课堂”客户端与ME95尚未配对，可通过ME95终端的“设置 – 关于 –上传日志”，触发ME95终端上传日志。

如何查看当前版本及检查更新版本？

若“易享课堂”客户端已配对登录，可通过易享课堂客户端的“设置 – 关于”查看当前版本并触发升级。

配对状态，ME95的版本信息，可通过查看配对终端信息查看。

未配对状态，ME95终端可通过“设置-关于-软件版本”查看版本信息，“设置-关于-检查更新”触发升级，“检查更新”菜单项需要通过上翻显示出来。

本地视频没有画面怎么办？

可按以下顺序依次检查：

1）切换老师、学生摄像头，确认是否2个摄像头都没有画面；

2）使用跟踪摄像头配置工具，查看配置工具是否可以正常收到视频；

3）检查rtsp取流地址是否正确，IP是否正确。输入格式为“rtsp://ip地址”

4）重启摄像头和ME95主机

摄像头不跟踪，如何处理？

1）检查通话中“手/自切换”，是否为“自动导播”状态；

2）使用跟踪摄像头配置工具，查看是否开启了跟踪模式；

3）找小鱼支持人员，使用调试工具查看是否发送了导播码；

桌面分享失败怎么办？

1）检查HDMI是否连接的“一体机HDMI输出”和“ME95 HDMI输入”；

把一体机的HDMI线换到PC电脑，看看电脑画面是否可以正确显示；

如何使seewo一体机，查看“HDCP”功能是否是打开状态，需要关闭，HDCP的开关在“Android系统 - 主界面 - 系统设置 – 设备 - HDMI”；

把HDMI的输入端，从ME95换到电视，查看HDMI信号源的信息，确认是否为ME95支持的格式。目前ME95支持的信号源格式有：4K25/30、1080P25/30/50/60、1080i50/60。

2）电脑桌面鼠标右键-显示设置-显示-分辨率-调成1280X720（依次试试）

3）开始→控制面板→显示（正常情况下自动识别两个屏幕）。

步骤阅读

- 4

点击检测或识别，将会在两个屏幕上显示各自的序号。

步骤阅读

- 5

再使用Windows+P组合键，调出屏幕设置快捷菜单。

复制，两台显示器一样的屏幕内容。

- 超过15米HDMI线缆有IN和OUT的区别，检查接线顺序，一体机HDMI输出接线缆IN，主机HDMI输入接线缆OUT

- 以上方案不行的话，可以使用教学一体机的DVI输出 连接 ME95终端的DVI输入，进行连接验证。在易享课堂的“设置-视频输入”配置“桌面”的输入源为DVI。

- 7.7 易享课堂助手无法与主机配对怎么办？

1）检查易享课堂助手安装的电脑的网络IP是否主机在一个局域网下

2）在电脑控制面板卸载版本，重新下载安装最新易享课堂版本

- 7.8易享课堂助手无法登录小鱼账号怎么办？

1）检查小鱼账号密码是否正确，由于版本问题，如果密码错误提示错误被易享课堂助手遮挡

2）联系小鱼交付经理、产品经理

- 7.9教师机与学生机不自动切换怎么办？

1）摄像头配置工具-导播端-导播服务器地址-小鱼助手安装的网络IP地址是否填写

- 关窗帘，在全景中人的面部信息明显提高，有助于提高人脸检测的效果；打开窗帘后，由于窗外的强光，造成面部和强光对比明显，面部较暗，不利于人脸检测

- 仔细阅读H、h、d的备注说明，往往是这里设置错误

- 起立的时候尽可能的抬头看黑板；因为开启了人脸检测

- 灵敏度：匹配不同的跟踪目标，中小学生使用3或4，高中生使用2，大学生使用0或1，默认值为2。

注：设置为0时，表示学生升高190cm，没增加1的设置值，表示学生身高降低10cm。

- 联系小鱼交付经理

- 检查导播服务器地址及端口填写是否准确，导播码和教学一体机是否一致

- 检查教学一体机是否是双网卡，禁用一个，并重新配置IP地址，重复导播组配置

- 7.10 易享课堂助手中自主上课不显示怎么办？

1）IE版本过低导致，需要IE10.0以上版本；

首先，在开始菜单打开控制面板

步骤阅读

打开控制面板之后，选中程序，并打开

步骤阅读

- 3

选择程序和功能，并打开

步骤阅读

打开之后，选中右侧的打开或关闭window功能，并打开，

步骤阅读

打开之后，把Internet explorer 9 之后的勾选去掉，并在弹出的对话框选中是

步骤阅读

步骤阅读

- 6

至此，我们已经关闭IE浏览器的服务了，接下来我们可以把IE浏览器的安装包删除掉。IE浏览器安装包的路径是：C:\Program Files，找到IE浏览器，然后选中用360强力删除就可以了

步骤阅读

- 7

删除之后，电脑上的IE浏览器就彻底卸载了

2）如果大家想重装IE浏览器，可以看这篇文章：http://jingyan.baidu.com/article/cdddd41c69ce2653ca00e15c.html

- 7.11摄像机工具搜索不到摄像机IP地址怎么办？

1）检查教师机、学生机与摄像机所在电脑是否在一个局域网下

2）关闭摄像机所在电脑防火墙

控制面板-系统和安全-Windows Defender 防火墙-启用或关闭Windows Defender 防火墙-启用或关闭

- 7.12抬头屏教师画面显示一体机花屏闪烁怎么办？

1）教师机遥控器，菜单-曝光-快门调节

2）教师机遥控器，菜单-刷新率60赫兹

- 7.13学生端一体机显示内容与抬头屏内容

1）听课端教学一体机仅作为显示设备，建议一体机显示内容为小鱼主界面，抬头屏显示本地图像

2）如显示内容与上述相反，请只95主机将对应HDMI线缆倒换

7.14 ME95升级后显示灰屏的解决办法

- 主机升级后显示整成几秒钟后屏幕变灰或其他显示异常，如图

2）主机遥控器操作恢复出厂设置

- 主机硬恢复，操作办法如下链接（请全部复制到浏览器中，即可下载操作视频）

http://vodcdn.ainemo.com/vodfiles/sharefiles/20197/ME90硬恢复操作指南.mp4

4）返厂换机