小鱼易连专递课堂

建设规范建议书

发布日期：2023年1月

目  录

1	方案简介	3

2	入场前准备	3

2.1	项目报备	3

2.2	方案确认和需求确认	3

2.3	环境勘察	4

2.4	辅材物料列表确认	4

2.5	人员筹备	5

3	安装要求和说明	6

3.1	安装位置和布线示意图	6

3.2	硬件设备安装注意事项	8

3.2.1       铺设线路	8

3.2.2	摄像机安装	12

3.2.3	麦克风安装	13

3.2.4	抬头屏安装	13

3.2.5	机柜安装	14

3.2.6	音箱安装	15

3.2.7	注意事项	16

3.2.8	网络要求	16

3.2.9	隔音处理	16

3.2.10	教学一体机要求	17

3.2.11	设备接线说明	18

4	调试调测配置说明	19

4.1	摄像机配置	19

4.1.1	配置工具和版本要求	19

4.1.2	添加跟踪摄像机	20

4.1.3	视频预览首页	21

4.1.4	视频预览-教师机	24

4.1.5	视频预览-学生机	27

4.2	头戴式麦克风调试说明	27

5	功能验证	28

6	附录	28

附录A：专递课堂环境调查表	28

附录B：终端实施功能测试表	28

- 方案简介

小鱼易连专递课堂是针对体制内1+N互动课堂的解决方案。1+N互动课堂是指：公立校的1个名校老师在给本地学生上课的同时，通过音视频技术，将课堂内容推送到远端的N所教学资源薄弱学校。听课端的学生可以和主讲端的学生一样提问、回答、展示作业，进行完全的课堂学习的方案。

整体方案主要包括以下几部分：

互动终端：进行音视频编解码处理、传输、控制的互动主机；

教师跟踪摄像机：高清视频采集设备；

学生跟踪摄像机：高清视频采集设备；

回显设备：50-60英寸电视机（支持HDMI输入）；

拾音设备：指向性麦克风及音频处理器；

扩声设备：功放+无源音箱或有源音箱

教学一体机：安装课堂互动控制软件以及教师播放课件教材；

其他：辅材、超五类网线，三芯音频线、双莲花音频线、HDMI高清视频线等相关音视频转接设备及接头。

- 入场前准备

  - 项目报备

正式实施前，需要销售通过邮件对项目进行报备，并申请开通教育管理平台，为后续工作开展进行准备。

如有直播使用需求，需提前进行申请认证

  - 方案确认和需求确认

由售前工程师组织发起内部的项目启动会，销售、售前、实施负责人等项目组成员共同参加。根据系统方案内容梳理使用场景、使用需求、产品的需求满足度等相关内容。共同制定施工方案、时间计划、验收标准等相关文档。会议纪要作为项目正式启动的标志。

  - 环境勘察

根据环境勘察表进行实地环境的勘察，记录具体数值，对教室进行分类。

1、现有装修：查看现场是否有装修，是否会进行装修改造，是否可以再进行布线，有哪些难度和可能性。

2、墙面和屋顶：查看墙面是否有柱子，是否可以承重。顶棚是否有横梁、吊顶。布线时要考虑这些因素是否可以过线。

3、选终端主机位置：确定终端主机安装位置，机柜安装位置，如果安装位置不合理，应给予合理建议。

4、窗户：侧面墙壁是否有窗户或玻璃，如果窗户或玻璃影响跟踪的探测区域，或导致无法安装探测头，提前给予安装窗帘或其它建议。

5、教室形状：查看教室朝向，如果侧面玻璃是南向，要把摄像机逆光拍摄考虑进去。查看教室是否属于阶梯教室或是异形教室，提前给予改造建议。

6、记录教室长宽高和学生区位置：测量教室长宽高可以更好地匹配声音配置的模板。记录教室有多少位学生上课，学生区范围。

7、灯光和照明：灯光是否均匀分部，拉上窗帘后，亮度照度是否充足，宁亮勿暗。

8、电和网络等基础设施情况。

  - 辅材物料列表确认

辅材包应包含内容：

1、教室中的设备，教学一体机和电子白板。

2、音箱：需要选用自带内置功放的音箱进行声音传输。

3、电源线缆：我们选用0.75平方或以上的3芯电缆，为智能多媒体电视机、终端设备进行供电。

4、网线规格：建议选用超五类带屏蔽的网线进行安装部署。教室内摄像机和音频处理器，需要使用带屏蔽超五类网线进行连接，屏蔽干扰源，以免出现杂音或画面传输质量模糊等问题。

5、音视频线缆：麦克风音频线缆，接一体机和抬头屏的HDMI线缆，尽量选用大品牌、质量好的线缆。

5、吊装电视一定要选用智能多媒体电视机。

6、机柜：机柜需配备散热用风扇，选择玻璃的机柜门，避免信号屏蔽。

7、工具：打孔穿线工具、线缆接头制作工具、测距仪、水平仪等

  - 人员筹备

安装部署前，应进行人员分工分组，建议分为硬装人员和软调试人员。硬装人员负责硬件设备安装，布线，工艺，集成设备的安装。软调试人员需要对教学一体机系统升级，相应的软件升级，ES750全套设备的升级和调试，专递课堂的安装及调试。

- 安装要求和说明

  - 安装位置和布线示意图

平面图

中轴剖面图

讲台侧正视图

布线示意图

  - 硬件设备安装注意事项

设备检验：

施工前应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验，检验设备是否选用厂家原装产品，设备性能是否达到设计要求和国家标准的规定。

施工工序：

确认设备安装点位、铺设线路、设备安装、系统调试。

    - 铺设线路

弹线定位

系统走线要沿着天花角线从始端到终端（先干线后支线）找好水平或垂直线，计算好线路走向和线缆数量，以及PVC线槽/管的规格和尺寸。

要求所有的PVC线槽/管等材料应平直，无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm内，切口处应平整，无卷边、毛刺；安装牢固，保证横平竖直；PVC线槽/管的固定支点间距一般在1.0-1.5m，在进出机柜、转弯、转角及丁字接头三端的500mm以内应设固定支持点，该类支点可用鱼式尼龙涨栓/膨胀管（规格一般不应小于4×30mm，自攻钉4mm*30mm）来固定。

线槽安装要求

线槽应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全；线槽接口应平整，接缝处紧密平直，槽盖装上后应平整、无翘脚，出线口的位置准确；线槽的所有拐角均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地；线槽安装应符合《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）的有关部门规定。

线槽拼接有三种常见方法：

1）直线拼接

注：市场上有些PVC线槽自带双面胶，为了稳固，建议再辅用自攻钉和膨胀管将线槽钉在墙体上。

2）三通拐角拼接

3）90°角拼接

如要条件许可且要达到较好的线槽拼接效果，可在拼接处用相应的线槽配件覆盖。如下图所示：

4）明线线槽切割工具

5）明线线槽的固定方法

6）软管穿线

如某些教室上方是开放式结构，可参背景底色选择具有阻燃性能的白色PVC波纹软管或黑色PE波纹软管或黑色PA尼龙管，沿着开发空间的金属或管道结构走线至机柜，并用白色或黑色扎带以0.5-1m的间距固定，依然要保障走线方向横平竖直，不要出现下垂或弯曲悬空的状况。

线槽内铺线要求

线槽配线前应消除槽内的污物；缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%；缆线的布放应平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰，端正和正确；电源线、信号电缆、对绞电缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求；缆线布放时应有冗余，在机柜端，线缆冗余要控制在1m以内；在设备端的线缆荣誉要控制0.5m以内。

线缆布放

在牵引过程中，吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1m；布放线缆的牵引力，应小于缆线允许张力的80%。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm处设置固定支点；槽内缆线应顺直,尽量不交叉、缆线不应溢出线槽、在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m处将缆线固定在线槽内，以防线缆下坠；在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时，应对缆线进行绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m，扣间距应均匀、松紧适应。

    - 摄像机安装

采集教师图像的摄像机安装在黑板对面正上方（教室中轴线距离黑板面7-8米、高度在2.0m-2.4m处），确保能够采集到老师特写及教师讲台全景位画面，清楚辨识教师面容轮廓，便于跟踪。

采集学生的摄像机安装时，中学生教室内摄像机安装在教室黑板正上方（教室中轴线、高度建议在2m-2.4m处），小学生教室内摄像机安装在黑板侧面，全景镜头离地2.0-2.2米，确保能够采集到班级所有学生画面，清楚辨识学生面容轮廓，便于跟踪。

如教室的一个侧面有窗帘，另外一个侧面没有窗帘，则摄像机选择装在靠有窗帘这边的黑板侧面，这样全景镜头里面就会避开窗帘，减少窗户或光线引起的干扰，避免镜头逆光。

为了保证效果最佳，学生摄像机在15度的下倾角范围内。

    - 麦克风安装

声音部分采用6支麦克风以吊装的方式进行安装。麦克风安装应满足每支麦克采集半径覆盖1.75M。

麦克吊顶安装，最低点至地面的距离不低于2.2米，不高于2.4米。

按照教室宽度中心线分开，左右各1.75M，顺序安装。

第一排麦克安装应距离黑板面1.75M位置，向下倾斜25度，指向讲台方向。

第二排麦克安装距离第一排麦克2.5以内，以此类推完成第三排麦克的布局。向下倾斜25度，指向学生方向。

麦克风的安装需要避开空调和风扇，距离需要超过1.5米。

麦克风线缆需要避开天花板内照明设备及弱电线缆，教室照明设备需要做好接地。

注：上述是针对常规教室的布局设计建议，具体实施时还是要依据现场环境酌情调整。

    - 抬头屏安装

抬头屏建议安装在黑板右前方3m-4m处，使用可多维度调节吊装支架或可伸缩旋转的壁挂支架进行安装。屏幕朝向教师讲台方向。如下图所示：

    - 机柜安装

推荐采用白色系的6U壁装机柜，且内部配置机柜专用散热用风扇。

a.机柜安装在黑板墙左上方位置，机柜上沿和黑板上沿齐平。

b.安装应牢固，应按设计图的防震要求进行施工；

c.设备在机柜内安放应平直，且间隔1U以上的间距，保障散热通畅；

d.设备安装完成后表面应完整，无损伤，螺丝坚固；

e.机柜内线缆与设备接触要可靠，稳固；

f.机柜内接绑线要调理清晰，扎带绑扎间距控制在100mm左右，均匀一致；

g.机柜应设接地端子，并良好连接接入大楼接地端排。

注：为减少机柜对无线Mic信号影响，建议使用长度≤1m且带磁吸底座的天线延长底座，将无线Mic的天线延长至机柜外面，底座吸附在机柜上方。如下图所示：

    - 音箱安装

两支音箱安装在黑板墙上方的位置，左右均匀布放,音箱底端建议与黑屏上边缘的高度平齐。因常规教室的房间六个面（4个墙面、天花、地板）基本都是简单的硬面装饰，混响时间较长，那么为了进一步加强外放声波到学生耳朵的直达效果，建议将音箱指向性向下倾斜15°。

由于教室装饰多为白色或浅些，建议采用白色系的音箱，可使室内设备挂装后的观感简捷，美观。

一般常规教室的尺寸6×9×3.1m，那么推荐采用单支功耗30~50W的音箱即可，保障教室内声音可懂度STI≥0.62，且声压级要≤84dB,音箱功率太大，如调制不当，长时间在声压过大的环境下听课会对学生听力造成不可逆的损伤。

    - 注意事项

所有设备安装位置，不能影响教室内师生正常走动；如安装位置影响教室内师生走动，可灵活调整，但需要确保设备功能完整。

线槽的安装接口应平整，接缝处紧密平直，线槽的所有拐弯处应相互连接或跨接。

整套设备的安装必须做到安全、牢固，设备安装中遇到空心墙体或现代工程泡沫时必须进行加固处理，保证所有安装设备能牢固挂稳，不易脱落。

    - 网络要求

教室网络建议使用一级运营商专线，且上、下行带宽大于4MB。禁止使用无线网络。不可与办公网络共用，独享保证网络稳定。

网线规格：建议使用超五类网线以上规格。

强电和弱电：强电线缆和弱电线缆必须分开，避免产生干扰现象。

地线必须按标准接入大厦楼宇，避免因为地线接触不良，导致音频设备存在电流干扰产生的噪音。

    - 隔音处理

多个教室之间建议进行隔音处理，非实心墙的装修应在在墙体增加隔音棉。

如教室之间是实体墙，则需将隔断墙体延展至上层楼板。

如教室之间是龙骨架构的隔断墙，除了要将隔断墙延展至上层楼板，还要注意隔音结构设计，如下图所示：

    - 教学一体机要求

1、推荐使用Windows 10以上系统

2、关闭系统防火墙，允许第三方杀毒软件运行专递课堂助手软件。

3、如果教学一体机内置网络路由器，需将路由器AP模式打开或增配USB转网口设备。

    - 设备接线说明

终端物理接线图

连接示例：此连接方式为基础连接，具体方式应以设备型号为准。

- ES750音频in RCA-音频处理器录播out，

双莲花（公）——3.5mm（公）

- ES750音频out-音频处理器录播in，

双莲花（公）——3.5mm（公）

- 从音箱-主音箱-音频处理器out，

音频处理器与主、从音箱之间可用双绞高纯度无氧铜芯的音响线(或喇叭线)链接

- 头戴麦/无线麦-音频处理器in，

大二芯（公）——3.5mm（公）

- 一体机ops音频out-音频处理器in，

3.5mm(公)——铝箔屏蔽三芯音频线——3.5mm(公)

- 指向性麦克风-音频处理器凤凰接口input1-6，

卡侬（母）——铝箔屏蔽三芯音频线——3针凤凰头（公）

- ES750视频in1-一体机ops视频out，

HDMI（公）——HDMI（公）

- ES750视频out1-反显电视HDMI in，

HDMI（公）——HDMI（公）

- ES750lan1-教师摄像机，

RJ45（公）——6类屏蔽线——RJ45（公）

- ES750lan2-学生摄像机，

RJ45（公）——6类屏蔽线——RJ45（公）

- 一体机ops wan-ES750Lan3，

RJ45（公）——超5类线——RJ45（公）

- ES750wan-交换机Lan，

RJ45（公）——超5类线——RJ45（公）

- 互联网-交换机wan，

RJ45（公）——超5类线——RJ45（公）

- 调试调测配置说明

  - 摄像机配置

    - 配置工具和版本要求

版本要求：

配置工具：v1.10.26.177及以上版本

摄像头：5.1.50及以上版本

摄像头固件包、配置工具下载：（官网如版本不符向项目经理获取）

https://www.xylink.com/edu/download

    - 添加跟踪摄像机

打开iSmartCMS配置工具，点击“设备管理 – 添加”，添加教师机和学生机。

IP地址：填写终端WAN口ip、端口：3477  教师机

IP地址：填写终端WAN口ip、端口：3478  学生机

添加成功后，会自动识别出摄像机设置，IP地址，名称等基本配置。

    - 视频预览首页

配置预置点5、6、7、8，（NC433/434摄像机对应预置位为“101、102、103、104”）对应“参数配置 – 特写区域”1、2、3、4，当用户在对应特写区域时，就有调用对应摄像机的预置点。配置几个预置点，根据现场情况选择。（下面以演示场景的3个预置点介绍）

对于如下讲台场景：

先设置6预置点（就是居中预置位），通过变焦与上下左右调节，保证视频画面与黑板的上下边沿对齐。（中显示区）

保持变焦不动，向左平移镜头，设置5预置点（左板书）

保持变焦不动，向右平移镜头，设置7预置点（右板书）

    - 视频预览-教师机

1）视频预览-教师机-参数配置-基础1

基础参数部分（视频格式、波特率、云台协议、云台地址），保持默认配置。

讲台区域，为镜头的跟踪范围（下图中的绿框）（设置为黑板区域，左右可扩展40cm）

屏蔽区域，对于跟踪有干扰的大屏一体机需要设置屏幕区域 （下图中的红框） （红框和绿框上下之间，要留些空间5cm以上，进行运动检测。否则老师走到该区域将目标丢失）

特写区，当老师在对应1、2、3特写区时，会调用对应的预置点（5、6、7）。特写区上部与黑板平齐，下部距讲台1.5m左右。 各个特写区有部分重叠（20~40cm），根据现场情况设置。

“位置矫正”：检查确保全景和特写镜头的中心点在同一位置。

2）视频预览-教师机-参数配置-基础2

“跟踪配置”： 确认“垂直运动”取消勾选状态。

其他配置使用默认值

3）视频预览-教师机-参数配置-高级2

教师机作为 “客户端”

导播机IP: 10.222.2.10

导播机端口：6000

    - 视频预览-学生机

视频预览-学生机-参数配置-基础1

屏蔽窗户区域

  - 头戴式麦克风调试说明

安装须知：

1、为防止因为音量过大，损伤人的耳朵，在插电之前，将音量调到最小，让电源开关处于OFF状态。

2、将天线拧到接收器上，并让其垂直竖起。

3、6.35线一端插入接收机6.35音频输出接口，另一端插入功放设备。

4、发射机与接收器之间保持适当的距离，最好保持1m以上距离。

5、发射机与接收器之间应减少障碍物，视线内无障碍物为最佳。

6、手持麦出厂默认UHF模式，即开机自动对频（3米内），适合一师一麦专人专用，麦克进入不同教室时，距离3米内麦克与本教室接收器自动对频。

- 功能验证

根据《终端实施功能测试表》进行基础功能测试，主要包括终端配置检查，线路连接检查，视频效果、追踪效果测试，音频效果测试，多媒体对接，专递课堂测试等内容。

测试内容详见附录B：终端实施功能测试表

- 附录

附录A：专递课堂环境调查表

附录B：终端实施功能测试表